附件1

2026年度福建省图书馆宽带业务服务项目采购内容及要求

本次项目将完成福建省图书馆宽带线路服务期限延长一年，宽带线路包括中国电信互联网专线、中国移动互联网专线、政务网专线、政务云专线等线路。须承诺能够完成福建省图书馆宽带业务项目全部服务内容，涉及的线路服务期限延长一年等所有费用均包含在项目报价中。

一、项目背景

- 福建省图书馆(福建省古籍保护中心)是全省公共图书馆总分馆体系的中心馆，上承省级文旅与数字文化建设要求，下联全省各级图书馆（县/区、乡、村/社区），承担全省公共图书馆资源共享、通借通还、业务互联的核心枢纽功能。

- 现有互联网专线服务即将到期，需续采高可靠、稳定、安全的互联网光纤专线。用于保障福建省图书馆基础办公、资源共享、通借通还、业务互联的联合服务网络稳定。满足读者馆外顺畅访问省图电子文献资源（数据库、数字图书、期刊等）的需求。支撑省图智慧图书馆建设、数据中心服务、线上服务与数字展览等业务扩展。

二、采购内容

1、中国电信线路（服务期限延长一年）

（1）互联网专线（3条）

线路1（互联网服务的IPv6访问支撑）

带宽：400Mbps。

IP地址：8个固定IPv4公网IP地址。

技术要求：支持原生IPv6双栈接入，分配独立的IPv6地址前缀（/56），专门用于“互联网服务的IPv6访问支撑”。

线路2（业务系统互联网服务）

带宽 ：450Mbps。

IP地址：13个固定IPv4公网IP地址。

线路3（网站系统线路）

带宽：400Mbps。

IP地址：8个固定IPv4公网IP地址。

针对这3条线路附带安全服务：包含抗DDoS攻击服务、IPV6支持度检测服务、威胁监测分析服务。要求抗DDoS攻击服务每月提供1份抗DDoS攻击服务报告,一年至少12份； IPV6支持度检测服务每半年检测1次，一年至少2次；威胁监测分析服务至少支持10个资产IP地址威胁监测，每季度提供1份威胁监测分析报告，一年至少4次。

（2）政务网专线（2条）

线路1（政务内网）

带宽：100Mbps。

线路2（政务外网）

带宽：100Mbps。

（3）政务云专线（1条）

带宽：300Mbps

合规要求：必须符合福建省电子政务网的相关安全与管理规定。

2、中国移动线路（服务期限延长一年）

（1）互联网专线（2条）

线路1（无线终端的互联网服务）

带宽：500Mbps。

IP地址：3个固定IPv4公网IP地址。

线路2（无线终端的互联网服务备用线路）

带宽：100Mbps。

IP地址：1个固定IPv4公网IP地址。

- 政务云专线（1条）

带宽：300Mbps

合规要求：必须符合福建省电子政务网的相关安全与管理规定

三、技术与服务要求

1、线路要求

（1）接入段带宽：接入段上下行带宽测速均应达到签约带宽。

（2）接入段站点可用率：≥99%，接入段平均时延≤50ms，接入段平均丢包率≤1%。

（3）接入段平均故障修复时间：≤24小时（剔除不可抗力原因）。

（4）须提供互联网专线7*24小时网络监控及7*24小时电话故障受理，对故障申报及时应答并做出处理。

（5）提供的线路应满足采购人相应网络结构、设备连接规范、数据传输质量等技术要求，支持两端用户侧接口采用以太网电口或光纤接口接入形式。

（6）不改变原有组网结构，保证原有线路数据传输不中断、业务系统使用不中断、不改变原有IP地址，业务IP不会变更、备案网站不受影响。

（7）提供的网络线路具备良好的拓展性，线路带宽可以调整，线路能满足采购人根据需要扩展网络（提高速率等）的需要。

（8）保证所提供线路通畅、稳定、安全，满足采购人的需求。成交人在租用线路接入施工过程中，应确保提供的服务具体标准满足信息产业部颁布的《电信服务规范》，保证通信业务安全畅通。

（9）因检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因影响采购人使用的，应提前24小时告知采购人，并协商达成一致。

（10）为保证线路正常运行，组织经验丰富的技术运维人员进行运行维护，提供优质的服务质量。当通信线路或网络设备发生故障时，应及时、主动对故障进行处理，并及时通知采购人。

（11）合同履约过程中，根据采购人实际需求，在接到采购人通知后，应在现场具备施工、调测条件下，一个月内开通相应线路。

（12）每季度提供专线使用率分析报告，包括：上下行峰值利用率、平均利用率）。

2、安全产品要求：

（1）抗DDoS攻击服务

| 技术指标项 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 支持不低于10G攻击流量峰值的不限次数的DDoS攻击清洗。 |
| 产品功能 | 可基于IP地址提供攻击监测、攻击防护和分析溯源三方面功能服务。 |
|  | 产品采用分布式近源部署模式，具有全球调动防护能力 ，且可实现城域网近目的，城域网、骨干网二级协同联动能力。 |
| 管理平台 | 通过互联网登录自服务平台进行攻击防护数据查看 |
| 报告要求 | 每月1份抗DDoS攻击服务报告,一年至少12份。 |

（2）IPV6支持度检测服务

| 技术指标项 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 对网站进行IPv6支持度深度检测，至少支持一/二/三级链接的检测，提供IPv6支持度检测报告。 基于中华人民共和国通信行业标准YD/T3118-2016《网站IPv6支持度评测指标与测试方法》对网站进行检测。支持IPv6网络环境下的web网站,以及IPv6和IPv4共存网络环境下支持双线模式的web网站。 |
| 报告要求 | 提供检测报告包含结果总览，得分细节，不支持IPV6的链接列表。每半年检测1次，一年至少提供2份检测报告。 |

（3）威胁监测分析服务

| 技术指标项 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 资产失陷监测能力 | 威胁监测分析服务：具备对用户互联网资产IP的的失陷事件监测能力，在不增加本地设备的前提下，基于高精准威胁情报结合互联网数据实现IP资产在国际方向的外联监测 |
|  | 产品具备对资产IP地址外联高威胁IOC（如：APT、勒索、挖矿，钓鱼，恶意软件）进行预警的能力，并提供详细的外联事件数据；包括：存在外联的资产IP及端口，外联的恶意域名，恶意域名对应的IP及端口；此违规外联的最早连接时间，最近连接时间，整体的连接次数； |
| 资产暴露风险监测能力 | 具备针对用户IP资产（包括IPv4和IPv6）高敏暴露的监测能力，支持基于被动测绘能力（为避免对业务系统影响，不得对资产进行主动探测扫描），对用户的资产存在的高敏暴露端口及服务进行预警。 |
|  | 基于被动测绘能力，对用户的资产存在的暴露风险进行预警，并提供详细说明；应包括风险资产IP列表，风险端口列表，资产数量，存在的敏感服务，风险描述。 |
| 威胁情报能力 | 威胁情报服务商的威胁情报应汇聚多个情报源;在服务商自有威胁情报的基础上，还应融合国内至少2家安全厂家的商业威胁情报。 |
| 威胁监测分析报告 | 产品应具备提供周期性报告的能力，可以采用邮件的形式提供上述能力的威胁监测分析报告。每季度1份检测报告，一年至少4分检测报告。 |